H – 600 мм для электрической плитки

| 750 мм для гозовой и электрической – гозовой плитки Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |
| Рис. 3 | Рис. 4 |
| Рис. 5 Рис. 6 |  |

MT MID RU / I - / 04 / 1

MAAN® sp. z o.o.                        MAAN Sp.z o.o.  Podole 9, 05-600 Grójec,  Польша

тел./фаx: +48 48 664 50 56,  +48 48 664 56 82

e-mail: biuro@maan.pl

# Инструкция  по эксплуатации

Сделано в Европпейскей Унии

# Вытяжки  MAX TURBO

#### Внимание

Просим сохранить счёт покупки вместе из проштампелованным гарантийным талоном с целью возможной рекламации. Без этого гарантия не будет иметь законную силу.

### Правила оборудования, консервация и обслуживание надкухонной вытяжки

Общая характеристика:

Перед монтажом, пожалуйста проверьте  напряжение (V) и частоту (HZ) в соответстви с их параметрами, которые находятся на табличке номинальной. Номинальная табличка находится внутри вытяжки.

#### Технические показатели

Номинальное напражение                                                230V – 50HZ

Общая мощность                                                                 150 Вт

Мощность лампочек                                                         2 x 25 Вт

Степень охраны                                                                 второй

Масса                                                                                 ~ 7 кг

Уровень шума                                                       I – ск- 47,1; II- ск- 48,3; ; III- ск – 49,9

Вытяжки изготовленные из листового железа покрытого порошковым лаком или из нержавеющей стали (INOX)

Оборудование:

Кухонная вытяжка с целью правильной работы должна быть размещена мин. 60 см. выше электрической плитки. В случае газовой и электрическо-газовой плитки это должно быть мин. 75 см. (Рис. 1). Вытяжка предназначена для выведения запахов и паров из кухонного помещения а если работает в закпытой циркуляции предназначена для фильтрации воздуха и отведения его назад в помещение ( воздухоочиститель). Оборудование надо приспособить в зависимости от способа применения вытяжки. Использование вытяжки как воздухоочистителя это найлутшие решение в случае если не возможно проводить труб для выведения воздуха наружу, а также если правила не позваляет подключать вытяжки к вентиляционным каналом.

В перелёте установленны две лампочки мощностью в 25 Вт ( Рис. 2). Не надо употреблять лампочки мощностью выше 25 Вт, потому что это может привести к перегреву элементов вытяжки.

Выведение воздуха наружу (Рис. 3)

Чтобы подключить вытяжку к вентиляционным каналам нужно употребить трубы диаметром 120 мм. Трубы надо поместить на воротнике выхода воздуха из вытяжки. Не надо применять длинные трубы и колена. Горизонтальные трубы должны быть расставлены под небольшим наклоном в направлении устья воздуха. Не надо употреблять спиральных, алюминневых труб – это может ограничить работу вытяжки. Не надо отводить воздух наружу через вентиляционные каналы, которые исполняют роль вытягивания дыма из оборудования, которые работают на газе или другом топливе.

##### Закрытая циркуляция воздуха

Вытяжка может быть снобжена угольными фильтрами (запаховыми), которые можна купить отдельно Фильтр  надо поместить  на пластмассовом корпусе турбины (смотри Рис.4).. В этом случае воздух провожающий назад в помещение. Не надо тогда вытяжки подключать к вентиляционным каналом. Над вылетем воздуха надо поместить трубу  - это стандартные оснащение вытяжки. С целью правильной рaботы вытяжки и еффективного впитывания запахов надо регулярно обменять фильтры с уголом (с 3 по 6 месяцы в зависимости как Вы часто употребляете вытяжку).

##### Электрические каналы

Во-первых убедитесь, что электрическая сеть имеет тот же самое напряжение как на номинальной табличке внутри вытяжки.Проводить электрооборудование может только профессионал. Оборудование должно быть так установлено, чтобы  был лёгкий доступ к нему и лёгкое отделение от сети.

##### Действие

Чтобы вытяжка работала правильно, её надо включить немедленно после включения плитки. После окончания варения надо выждать 10 мин. и тогда выключить вытяжку. Во время варения надо избегать дуновения, потому что возникающие воздушные течения тогда смешиваются с паром, который возникает во время приготовления и это может быть причиной распространения пара по всёму помещению.

У вытяжки есть включатели, которые исполняют отдельные функции.

Включатель, который находиться у символа вентилятора:

Позиция 0:               Турбина не работает

Позиция I:                 низкие обороты

Позиция II:               среднее обороты

Позиция III:              высокие обороты

Включатель, который находиться возле символа лампочки, предназначен к включению освещения:

Позиция 0:                свет выключён

Позиция I                  свет включён

Если вытяжка работает вместе с другим оборудованием, которое работает на газе или другом топливе, помещение надо проветривать соответствующим образом.

Внимание: Когда вытяжка работает вместе с другим неэлектрическим источником обогрева (кухня, печь, итд...) давление в помещении не может быть выше 4 pa (4 x 10ˆ-5 бар.)

Уход

Перед чисткой надо вытащить штепсель из резетки. Оборудование надо мыть в горячей воде с мылом, хорошо выжимая тряпку. Если будете ухаживать за вытяжкой регулярно тогда она будет работать очень хорошо. Надо помнить об регулярной чистке алюминевых фильтров (напринмер еже-2-месячно). У вытяжки с нержавейки может быть предохронительная фольга. Обозначения, которые могут остать на вытяжке после снятия фольги надо мыть мягкую тряпочку с денатуратом.

###### Обмена фильтров и заслон:

Вытяжка может быть снобжена перфосеткой с металическим фильтрем или алюминевым фильтром. Чтобы вынять ограждение или фильтр надо передвинуть замки указанные стрелкой (смотри Рис.5 – алюминевые фильтры). Ограждение и фильтры надо мыть в лош-машине или вручную. Перед  установкой обратно в вытяжку они должны быть совсем сухые.Нерегулярная очистка фильтров и ограждений  опасна и может привести к пожару.

Размеры алюминевых фильтров:

Ширина 50 см- 256 мм ширина x415 мм длина 1 штука

Ширина 60 см- 456 мм ширина x 307 мм длина1 штуки

###### Замена лампочек

Лампочки находятся внутри вытяжки в его передней части (Рис. 2). Когда вытяжка снабжена сеткой, лампочку менять после её снятия (Рис. 4) это даёт доступ внутрь вытяжки. После замены лампочки надо опять поместить сетковое ограждение  в вытяжку. Это надо сделать с помощю замка, который надо передвинуть в направлении обозначенной стрелкой (Рис. 4).

Внимание ! Не надо менять лампочки через снятие пластмассового заслона лампочки.

Безопасность. Внимание:

- В случае повреждения канала, ремонт надо производить в мастерской.