Cтр.1

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

W-10 Педаль ВАУ

Благодарим вас за выбор данной модели педали Вау BOSS PW-10. Предварительно, перед использованием данного устройства, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Это даст вам полное понимание основ работы данного устройства позволит вам наиболее полно использовать его возможности.

Стр.2

## Основные рабочие характеристики

● Эта первая педаль Вау в мире, в которой используется современная технология физического моделирования COSM, позволяющая формировать звучания различных типов педалей ВАУ. Восемь различных типов звучания классического эффекта Вау включают в себя также оригинальный тон, созданный фирмой BOSS “ADVANCED”. Кроме этого, звук “DOUBLE RESONANCE” формирует звучание аналогового синтезатора, звук “UNI-V” – тон работы звукового фильтра в стиле 70-х годов, а звук “VOICE” – реалистично передаёт форманты человеческого голоса. Помимо этих стандартных звучаний педали, вы можете создавать персональные настройки для эффекта ВАУ с помощью функции CUSTOMIZE.

● Инфракрасный сенсор позволяет точно отслеживать положение угла наклона рабочей части педали, что позволяет исключить механические и электрические шумы и обеспечить детальную точность и плавность изменения регулируемого параметра педали Вау.

● Параметр “WAH RANGE” позволяет устанавливать рабочий диапазон эффекта ВАУ.

● Имеется функция DRIVE выбора типа эффекта дисторшен для работы с педалью ВАУ. Вы можете использовать восемь различных типов дисторшен, например таких известных педалей как METAL ZONE,” “FUZZ,” и BOOSTER.”

● Функция памяти MEMORY позволяет сохранять произведённые вами изменения настройки параметров педали – тип эффекта Вау, дисторшен DRIVE и т.п. и сохранить эти установки в одной, из трёх возможных, пользовательских программ. Также данная педаль Вау позволяет непосредственно установить любой из  режимов работы UNI-V и DRIVE.

● Использована высококачественная схемотехника контура шумоподавления для эффекта ВАУ.

Стр.3

## СОДЕРЖАНИЕ

Основные характеристики	2

Установка батареек	4

Название элементов устройства и их функции	6

Коммутация	10

Работа	13

Сохранение пользовательских установок	18

Смена рабочей функции педального переключателя	20

Создание пользовательских установок эффекта ВАУ	22

Выбор режимов DRIVE/шумоподавитель	26

Восстановление фабричных установок устройства	29

Переустановка параметра чувствительности	31

Список рабочих режимов	34

Возможные неисправности	35

Примеры установок	37

Спецификация	40

Стр.4

## Установка батареек

Вставьте батарейки в соответствии со стрелками, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Батарейки входят в комплект поставки устройства.

- При перевороте эффекта ВАУ лицевой панелью вниз, положите её края на стопку журналов или газет, чтобы регуляторные ручки не соприкасались с поверхностью стола. Это позволит избежать их повреждения.

- Убедитесь в правильной установке полярности батареек.

- Не используйте одновременно старые и новые батарейки в одном комплекте.

Стр.5

- При перевороте педали лицевой панелью вниз будьте осторожны, не уроните её.

- Если напряжение батареек значительно снизилось и не обеспечивает стабильного рабочего режима устройства, то индикатор ON/OFF начнёт мигать. В этом случае необходимо заменить батарейки.

- Для замены, используйте шесть батареек типа R6/LR6 (AA).

- Строк службы батареек значительно зависит от их типа.

- Плотно закройте крышку до появления характерного щелчка.

ПАМЯТКА

Срок службы батареек щелочного типа составляет порядка 36 часов, а графитовых – порядка 14 часов. Эти значения зависят от условий эксплуатации.

Стр.6

## Название элементов устройства и их функции

- Гнездо подключения сетевого адаптера

Используйте опциональный тип адаптера BOSS PSA-серии.

- Входное гнездо

Данное гнездо используется для подключения гитары или бас гитары.

* Входное гнездо при подключении к нему джека шнура гитары замыкает питание батареек. Только в этом случае питание подаётся на устройство. Поэтому, если вы не используете педаль ВАУ, отключайте джек от входного гнезда.

- Выходное гнездо

Данное выходное гнездо служит для подачи выходного сигнала педали на гитарный усилитель или процессор эффектов.

Стр.7

- Педаль

Служит для управления работой эффекта Вау. Поставьте ступню вашей ноги на педаль и нажатием мыска включите её. Дальнейшее перемещение педали, вызванное плавным нажатием пятки активирует работу инфракрасного контроллера внутри педали.

Вы можете изменить вращательный момент педали (усилие её проворота) с помощью регулировочного винта, указанного на рисунке стрелкой с правой стороны педали.

* Рекомендуется использовать шестигранный ключ (5 мм)

* Не затягивайте этот винт слишком сильно, так как это может привести к поломке педали.

ПРИМЕЧАНИЕ

При работе педали не подставляйте пальцы к движущимся её частям. Особенно будьте внимательны, если с вами рядом находятся маленькие дети.

- Носок педали

Переключаемый с помощью носка педали параметр, устанавливается ручкой TYPE.

* Эффект дисторшен остаётся включенным.

- Пятка педали

Данный переключатель выбирает один из режимов “MANUAL” или “MEMORY (1-3)”.

Если пятка педали удерживается нажатой в течение 2 и более секунд, то индикатор ON/OFF начнёт мигать и педаль будет находится в режиме сквозной передачи входного сигнала на её выход, минуя тракт эффекта.

* Вы можете выбирать любой из режимов “MANUAL” или “MEMORY (1-3)”. Информация об этом дана на стр.20.

Стр.8

- Индикатор ON/OFF

Данный индикатор светится если выбран эффект ВАУ с помощью кнопки TYPE.

* Если напряжение батареек значительно снизилось, то индикатор ON/OFF начнёт мигать. Срочно замените батарейки.

* Индикатор ON/OFF отображает следующее - работает или нет эффект ВАУ.

- Индикатор MEMORY

Этот индикатор светится, если используется  режим “MEMORY (1-3)”. Цвет свечения индикатора зависит от выбора номера программы памяти.

  - Память 1	Красный цвет

  - Память 2	Зелёный цвет

  - Память 3	Жёлтый цвет

Стр.9

- Переключатель TYPE

Выбирает эффект, контролируемый педалью ВАУ (стр.14).

- Регулятор WAH RANGE

Устанавливает диапазон частот, в котором работает эффект ВАУ.

* При установке “VOICE” переключателем TYPE, данный регулятор WAH RANGE служит для выбора типа экспрессии звучания. При установке “UNI-V” этот регулятор используется для изменения параметра INTENSITY, который регулирует глубину волнообразного движения звуковой волны (стр.15-16).

- Регулятор DRIVE

Устанавливает количество эффекта дисторшен.

* Даже если выходное значение параметра DRIVE установлено на оптимальный уровень, оно может быть изменено в режиме DRIVE SELECT (стр.26) и затем сохранено в режиме сохранения редактируемых параметров (стр.18).

- Кнопка MANUAL/MEMORY

Нажатием данной кнопки установите один из режимов “MANUAL” или “MEMORY (1-3)”.

- MANUAL:

Выходной сигнал полностью зависит от установок регуляторов на лицевой панели.

- MEMORY:

Светится индикатор MEMORY и звук на выходе устройства соответствует выбранной пользовательской программе 1-3.

* При удержании данного регулятора в нажатом положении более 2 секунд устройство переходит в режим сохранения данных.

Стр.10

## Коммутация

На рисунке отображены возможные варианты подключения различных устройств для работы с педалью ВАУ.

Стр.11

ПРИМЕЧАНИЕ

- Возможные шумы и фоновые наводки могут возникать, если вблизи с педалью ВАУ используются беспроводные радио устройства. В этом случае, увеличьте дистанцию от этих устройств до педали, или просто отключите их.

- Некоторые кабели имеют встроенное внутреннее сопротивление, что может значительно гасить полезный сигнал. НЕ применяйте их. Используйте профессиональные кабели ROLAND или кабели других производителей.

- С целью предотвращения возможного повреждения динамиков вашей системы усиления, устанавливайте регулятор громкости на ваших усилителях мощности в минимальное положения и выключайте их при проведении коммутации.

- При наличии батареек внутри педали ВАУ в процессе её использования с сетевым адаптером исключается возможность прерывания звука при просадке напряжения сети или отключения сетевого шнура.

Стр.12

### Процедура включения педали ВАУ

После завершения процесса коммутации ваших устройств, включите их в порядке установленного для них регламента. Нарушение этого порядка может привести к риску повреждения динамиков ваших акустических систем и сбою в работе вашего оборудования.

- Порядок включения:		Ваш гитарный усилитель включается в последнюю очередь.

- Порядок выключения:	Ваш гитарный усилитель выключается в первую очередь.

* Если педаль ВАУ работает от батареек, то напряжение подается на неё при подключении джека гитарного шнура к входному гнезду педали.

* Вы можете прослушивать некоторый звук при включении педали, но это не является признаком её повреждения или неправильно работы.

* Если вы работаете только от батареек, индикатор педали ON/OFF будет мигать в случае значительного снижения напряжения батареек. В этом случае, замените батарейки.

Стр.13

## Работа

Следуя следующему предлагаемому порядку работы, вначале аккуратно нажмите на мысок педали ногой, чтобы включить эффект ВАУ (индикатор ON/OFF в этом случае начнёт светиться).

Установите в среднее положение регулятор WAH RANGE, регулятор DRIVE в положение OFF и затем нажмите кнопку MANUAL/MEMORY для выбора режима памяти “MEMORY” (индикатор MEMORY светится).

Стр.14

- Выберите тип эффекта регулятором TYPE.

| Тип | Описание |
| --- | --- |
| CUSTOM | Эффект ВАУ созданный пользователем (стр.22). |
| ADVANCED | Оригинальный эффект ВАУ от фирмы BOSS с широким диапазоном изменения тона. |
| BASS MIX | Новый тип эффекта ВАУ для бас гитары. |
| CBY-WAH | Моделирование звучания классического ВАУ модели JMI Cry Baby. |
| VO-WAH | Моделирование характерного звучания классического ВАУ модели VOX V846 |
| MO-WAH | Моделирование звучания классического ВАУ модели Morley Bad Horsie. |
| VOICE | Дальнейшее развитие популярного эффекта BOSS HUMANIZER с реалистическими формантами человеческого голоса. |
| UNI-V | Моделирование звучания классического модели “Uni-Vibe” популярного в 60-70 годах. |

* Все упомянутые в таблице модели звучаний эффекта ВАУ различных производителей использованы только для идентификации этих звучаний, поскольку эти компании не являются частью компании BOSS.

Стр.15

- Вращением регулятора WAH RANGE установите рабочий частотный диапазон для эффекта ВАУ.

Частотная полоса, регулируемая эффектом ВАУ, сдвигается вверх при повороте регулятора по часовой стрелке, и вниз – при повороте против часовой стрелки (такая настройка предпочтительна для бас гитары).

* Базовое звучание эффектов CRY-WAH, VO-WAH и MO-WAH, если регулятор WAH RANGE находится в среднем положении.

* Если регулятор TYPE  имеет установку “VOICE”, то в этом случае выбирается педалью тип экспрессии звучания.

Если используется установка “UNI-V”, то данный регулятор используется как параметр INTENSITY, который определяет глубину волнообразного звучания.

| Тип | WAH RANGE параметр |
| --- | --- |
| CUSTOM ADVANCED BASS MIX CBY-WAH VO-WAH MO-WAH | Устанавливает пиковую частоту, регулируемую педалью. |
| VOICE | Выбирает 11 возможных типов звучания. |
| UNI-V | Устанавливает глубину звучания эффекта “Uni-Vibe”. |

Стр.16

### Типы звучаний VOICE

| WAH RANGE | MIN ◄ ПЕДАЛЬ ► MAX | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| LO HI |  | Моделирование разговорной речи |
|  |  | Реалистичный человеческий голос |

Стр.17

- Если вы хотите добавить эффект дисторшен, поверните вправо регулятор DRIVE.

Количество эффекта дисторшен плавно увеличивается по мере поворота данного регулятора вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете выбрать и сохранить один из восьми типов эффекта дисторшен, например, таких как “METAL ZONE,” “FUZZ,” “BOOSTER,” и т.д. (стр. 26). Уровень громкости звучания эффекта дисторшен может быть сохранён в программе памяти при выборе необходимого положения ручки DRIVE на момент проведения сохранения процедуры сохранения данных в программе памяти (стр.18).

- Нажмите кнопку MANUAL/MEMORY, чтобы переключиться в один из режимов “MANUAL” или “MEMORY (1-3)”

При установке “MANUAL” звучание на выходе педали определяется установками регуляторов на панели управления.

При установке выборе  “MEMORY”, светится индикатор MEMORY, а звучание педали определяется установками программ памяти 1 – 3.

ПАМЯТКА

Верните педаль в начальное положение и затем нажмите на пятку педали, чтобы выбрать одну из программ памяти 1 – 3 или режим MANUAL.

Если удерживать в нажатом положении пятку педали более 2 секунд, начинает мигать индикатор ON/OFF и педаль переключится в режим сквозного пропускания сигнала с входа на выход PW-10.

Стр.18

## Сохранение пользовательских установок

Данный режим позволяет сохранить сделанные пользованные установки в одну из трёх программ памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не отключайте электропитание, подаваемое на педаль в процессе проведения записи программы.

- Удерживайте в нажатом положении кнопку MANUAL/MEMORY более 2 секунд.

Индикатор MEMORY начнёт мигать и педаль PW-10 будет находиться в режиме ожидания начала записи.

- Нажмите кнопку MANUAL/MEMORY для выбора одной из трёх программ памяти, в которую вы собираетесь сохранить ваши сделанные установки.

При каждом последующем нажатии, будет происходить следующая очерёдность выбора программ памяти в соответствии с цветом мигающего индикатора: Память 1 (красный) ►Память 2 (зелёный) ► Память 3 (жёлтый) ► Память 1 (красный) ► и т.д. по кругу.

Стр.19

- Если вы желаете изменить уровень выходного сигнала для эффекта дисторшен, то регулятором DRIVE выберите его необходимое значение.

* Вы не сможете провести установку выходного уровня эффекта дисторшен, если регулятор DRIVE установлен в нулевое положение OFF при выполнении первого шага данной процедуры.

- Удерживайте в нажатом положении кнопку MANUAL/MEMORY более 2 секунд.

Процесс записи будет завершён, а индикатор MEMORY начнёт мигать ещё более быстро.

РИС: мигает ► мигает ускоренно при записи ► не светится после завершения записи

Стр.20

## Смена рабочей функции педального переключателя

Вы можете использовать один из способов (А или В) для выбора режим “MANUAL” или “MEMORY (1-3)” путём нажатия переключателя пятки педали.

А.	При каждом нажатии пятки педали происходит переключение сначала на режимам “MANUAL” , а затем на фабричную последовательность выбора номера программ “MEMORY (1-3)”. Такой подход удобен при переключении разнообразных эффектов.

РИС.

► MANUAL (не светится) ► MEMORY 1 (красный) ► MEMORY 2 (зелёный) ► MEMORY 3 (жёлтый) ► MANUAL (не светится) ► и т.д.

В.	При каждом последующем нажатии на пятку педали происходит переключение между режимом MANUAL и одной из программ памяти. Такой подход полезен при переключении между двумя эффектами. Выбор программы памяти для переключения производится кнопкой MANUAL/MEMORY.

* При включении PW-10 устанавливается программа 1 (по умолчанию).

РИС.

MANUAL (не светится) ◄ ► MEMORY (светится)

Стр.21

ВЫ можете использовать ниже приведенную процедуру для выбора способа переключения.

- Выключите ваш гитарный усилитель.

- Выключите питание педали PW-10.

  - Если педаль работает от батареек:

Выньте джек гитарного кабеля из входа педали INPUT.

  - Если педаль работает от адаптера сетевого питания.

Отсоедините адаптер питания от педали.

- Установите регулятор TYPE в положение “BASS MIX”.

- Удерживая в нажатом положении кнопку MANUAL/MEMORY, включите питание педали PW-10.

  - Если педаль работает от батареек:

Вставьте джек гитарного кабеля во вход педали INPUT.

  - Если педаль работает от адаптера сетевого питания.

Подсоедините джек шнура адаптера питания к гнезду АС на педали.

Индикатор ON/OFF мигнет пять раз и затем индикатор MEMORY начнёт мигать.

- Включите ваш усилитель.

- Нажмите кнопку MANUAL/MEMORY.

Произведённая установка сохранится и педаль вернётся к нормальному режиму работы (режим “MANUAL”).

ИДЕЯ

Установка для эффекта дисторшен может быть добавлена ручкой регулятора DRIVE и сохранена в одной из программ памяти “MEMORY”. Если после этого установить регулятор DRIVE в положение выключено OFF, то вы сможете при нажатии на пятку педали включать или отключать эффект дисторшен.

Стр.22

## Создание пользовательских установок эффекта ВАУ

ВЫ можете изменять характер звучания заводских установок эффекта ВАУ на ваше усмотрение, и в том числе, создавать собственные нестандартные звучания эффекта ВАУ.

Созданный вами эффект ВАУ сохраняется поворотом регулятора TYPE в положение  “CUSTOM”.

- Выберите тип эффекта ВАУ с помощью регулятора TYPE и измените его характер звучания на свой вкус, вращая регуляторы WAH RANGE и DRIVE.

- Выключите гитарный усилитель.

- Выключите электропитание педали PW-10.

- Если педаль работает от батареек:

Выньте джек гитарного кабеля из входа педали.

- Если педаль работает от адаптера сетевого питания.

Отсоедините адаптер питания от педали.

- Установите регулятор TYPE в положение CUSTOM.

- Удерживая в нажатом положении кнопку MANUAL/MEMORY, включите питание педали PW-10.

- Если педаль работает от батареек:

Вставьте джек гитарного кабеля во вход педали.

- Если педаль работает от адаптера сетевого питания.

Подсоедините джек шнура адаптера питания к гнезду АС на педали.

Индикатор ON/OFF мигнет семь раз и педаль PW-10 переключится в режим пользовательских установок.

- Включите ваш гитарный усилитель.

Стр.23

- С помощью регулятора TYPE выберите фабричный эффект ВАУ, на место которого вы запишите ваш вариант звучания ВАУ.

* ДО тех пор, пока не повёрнут регулятор TYPE, в установке CUSTOM сохраняется ранее имевшийся тип эффекта ВАУ.

| Положение регулятора TYPE | Фабричный тип эффекта ВАУ |
| --- | --- |
| CUSTOM (фабричная установка) | DOUBLE RESONANCE (стр. 24) |
| ADVANCED | ADVANCED |
| BASS MIX | BASS MIX |
| CBY-WAH | CBY-WAH |
| VO-WAH | VO-WAH |
| MO-WAH | MO-WAH |
| VOICE |  |
| UNI-V |  |

* При выборе установки DOUBLE RESONANCE, вначале установите регулятор TYPE в любое другое положение отличное от CUSTOM, а затем выберите саму установку CUSTOM.

- Установка параметра Q производится регулятором WAH RANGE.

Параметр Q создаёт изменения звучания фильтра ВАУ эффекта. Частотная полоса сужается при повороте данного регулятора вправо (по часовой стрелке), что формирует яркое и острое звучание ВАУ. Вращение же данного регулятора влево приводит к расширению частотной полосы эффекта ВАУ и соответственно смягчению звучания эффекта ВАУ.

При центральном положении данного регулятора, характер звучания ВАУ соответствует фабричной установке.

- Ярко подчёркнутый характер звучания верхних частот (пресенс) устанавливается ручкой DRIVE (стр.25).

Высокочастотная составляющая звучания тона ВАУ более выделена при положении регулятора в крайнем левом положении, и практически эффект пресен отсутствует в крайнем правом положении этого регулятора.

Стр.24

При центральном положении данного регулятора, характер звучания соответствует фабричной установке.

* При выборе установки MO-WAH, происходит усиление высоких частот эффекта ВАУ при повороте данного регулятора вправо.

- После получения желаемого характера звучания ВАУ, нажмите кнопку MANUAL/MEMORY.

Выбранная установка будет сохранена и педаль вернётся в нормальное состояние (режим “MANUAL”).

- Регулятором TYPE выберите установку CUSTOM, в которой сохранён ваш созданный эффект.

* Вы не можете производить переключение между установками MANUAL и MEMORY, если находитесь в режиме пользовательских установок CUSTOM.

* В режиме CUSTOM, сделанные установки в шаге 4 процедуры установок для параметров WAH RANGE и DRIVE, отменяются в момент включения электропитания педали. Соответственно, Вы не сможете сделать установки параметров WAH RANGE и DRIVE после включения режима CUSTOM.

### Что такое DOUBLE RESONANCE (двойной резонанс).

Этот абсолютно новый и оригинальный эффект, подчёркивающий резонансные составляющие тембра по аналогии с аналоговым синтезатором.  При комбинации с эффектом Фузз или другим типом эффекта дисторшен, это эффект позволяет создать плотный звук, схожий по характеру с звучанием синтезатора. Если к этому добавить ещё эффект задержки, реверберации, хоруса и других различных объёмных, пространственных эффектов, то такое звучание будет ещё более эффективным.

Стр.25

### Взаимосвязь между входным сопротивлением эффекта ВАУ и тембром звучания

Педали, общеизвестные как классические педали ВАУ, имеют низкоомное сопротивление, что подчёркивает высокочастотные составляющие гитарного сигнала. Однако это выделение высокочастного спектра в тембре очень благоприятно звучит вместе с фильтром эффекта ВАУ. Педаль PW-10 моделирует это характерное влияние входного сопротивления  на тембр звучания ВАУ. Параметр пресенс контролирует именно этот эффект. В итоге, при повороте регулятора DRIVE вправо до упора, эффекта аттенюации высоких частот не происходит,  а при повороте влево - происходит плавное усиление высоких частот по мере его вращения. При установке этого регулятора в среднее положение, характер тона ВАУ соответствует типу гитары с однокатушечными звукоснимателями (синглами), а при установке в положение на 10 часов – гитаре с двухкатушечными датчиками (хамбакерами). Смотрите рисунки ниже.

Стр.26

## Выбор режимов DRIVE/шумоподавитель

* Эффект ВАУ “ADVANCED” устанавливается в режиме DRIVE SELECT.

* Смена типа установки DRIVE не изменяет звучание тона дисторшен, сохранённого в памяти педали.

- Выключите ваш гитарный усилитель.

- Выключите питание педали PW-10.

  - Если педаль работает от батареек:

Выньте джек гитарного кабеля из входа педали INPUT.

  - Если педаль работает от адаптера сетевого питания.

Отсоедините адаптер питания от педали.

- Установите регулятор TYPE в положение “ADVANCED”.

- Удерживая в нажатом положении кнопку MANUAL/MEMORY, включите питание педали PW-10.

  - Если педаль работает от батареек:

Вставьте джек гитарного кабеля во вход педали INPUT.

  - Если педаль работает от адаптера сетевого питания.

Подсоедините джек шнура адаптера питания к гнезду АС на педали.

Индикатор ON/OFF мигнет шесть раз и педаль PW-10 переключится в режим DRIVE SELECT.

- Включите ваш усилитель.

Стр.27

- С помощью регулятора TYPE выберите тип параметра DRIVE.

Список типов установок DRIVE

| Положение регулятора TYPE | Положение регулятора DRIVE | Описание |
| --- | --- | --- |
| CUSTOM (фабричная установка) | METAL ZONE | Моделирование звучания BOSS “MT-2” METAL ZONE. |
| ADVANCED | MUFF FUZZ | Моделирование звучания Electro-Harmonix Big Muff π |
| BASS MIX | VINTAGE OD | Моделирование звучания BOSS “OD-1” OverDrive. |
| CBY-WAH | GUV DIST | Моделирование звучания Marshall GUV’NOR. |
| VO-WAH | DISTORTION | Моделирование звучания BOSS “OD-1” Distortion. |
| MO-WAH | TURBO OD | Моделирование звучания BOSS “OD-2” OverDrive. |
| VOICE | BLUES OD | Моделирование звучания BOSS “BD-2” Blues Driver. |
| UNI-V | BOOSTER | Линейная частотная характеристика |

* Все упомянутые в таблице модели звучаний эффекта ВАУ различных производителей использованы только для идентификации этих звучаний, поскольку эти компании не являются частью компании BOSS.

Стр.28

- Установите уровень шумоподавления регулятором WAH RANGE.

Этот параметр позволяет уменьшать шум наводок и сети по мере поворота данного регулятора вправо. Эффект шумоподавления отключен при повороте данного регулятора в крайнее левое положение.

- Для установки параметра порога шумоподавления, нажмите кнопку MANUAL/MEMORY.

Данная кнопка начнёт мигать.

- Если вам необходимо изменить уровень выходного сигнала для параметра DRIVE, то используйте для этой цели регулятор DRIVE.

* Вы не сможете установить этот выходной уровень сигнала, если параметр DRIVE отключен в шаге процедуры 8.

- После завершения проведения установок, нажмите кнопку MANUAL/MEMORY.

Произведённая установка сохранится после мигания индикатора MEMORY и педаль PW-10 вернётся к нормальному режиму работы (режим “MANUAL”).

* Вы не сможете произвести переключение между режимами MEMORY и MANUAL, если находитесь в режиме  DRIVE.

Стр.29

## Восстановление фабричных установок устройства

Вы можете восстановить различные фабричные установки педали. Смотрите в таблице ниже.

| Установки программ памяти | Память 1 (красный), стр.37 | Комбинация эффектов ВАУ и дисторшен |
| --- | --- | --- |
|  | Память 2 (зелёный), стр.37 | Комбинация эффектов UNI-V и дисторшен |
|  | Память 3 (жёлтый), стр.37 | Моделирование аналогового синтезаторного звучания |
| Пользовательский CUSTOM тип эффекта ВАУ (стр.23) |  | DOUBLE RESONANCE |
| Пользовательский CUSTOM DRIVE тип дисторшен (стр.27) |  | METAL ZONE |
| Работа переключателя пятки педали ВАУ (стр.20) |  | MEMORY → MEMORY 1 → MEMORY 2 → MEMORY 3 → MANUAL .... |

ПРИМЕЧАНИЕ

Проведение выше приведенных процедур восстановления фабричных установок полностью удаляет текущие пользовательские данные в программах памяти 1 – 3.

* Параметр чувствительности педали не может быть изменён.

Стр.30

- Выключите ваш гитарный усилитель.

- Выключите питание педали PW-10.

  - Если педаль работает от батареек:

Выньте джек гитарного кабеля из входа педали INPUT.

  - Если педаль работает от адаптера сетевого питания.

Отсоедините адаптер питания от педали.

- Установите регулятор TYPE в положение “VO-WAH”.

- Удерживая в нажатом положении кнопку MANUAL/MEMORY, включите питание педали PW-10.

  - Если педаль работает от батареек:

Вставьте джек гитарного кабеля во вход педали INPUT.

  - Если педаль работает от адаптера сетевого питания.

Подсоедините джек шнура адаптера питания к гнезду АС на педали.

Индикатор ON/OFF мигнет три раза и затем индикатор MEMORY начнёт мигать.

- Включите ваш усилитель.

- Нажмите кнопку MANUAL/MEMORY.

Произведётся возврат фабричных установок и педаль вернётся к нормальному режиму работы (режим “MANUAL”).

Стр.31

## Переустановка параметра чувствительности

ПРИМЕЧАНИЕ

Чувствительность педали PW-10 выставлена фабрично и не требует дополнительных регулировок. Однако, если эффект ВАУ не возникает при нажатии педали, либо этот эффект ВАУ звучит странно или возникают ещё какие-либо проблемы, воспользуйтесь следующей процедурой.

- Выключите ваш гитарный усилитель.

- Выключите питание педали PW-10.

  - Если педаль работает от батареек:

Выньте джек гитарного кабеля из входа педали INPUT.

  - Если педаль работает от адаптера сетевого питания.

Отсоедините адаптер питания от педали.

- Установите регулятор TYPE в положение “CRY-WAH”.

- Удерживая в нажатом положении кнопку MANUAL/MEMORY, включите питание педали PW-10.

  - Если педаль работает от батареек:

Вставьте джек гитарного кабеля во вход педали INPUT.

  - Если педаль работает от адаптера сетевого питания.

Подсоедините джек шнура адаптера питания к гнезду АС на педали.

Индикатор ON/OFF мигнет четыре раза и затем педаль PW-10 переключится в режим калибровки параметра чувствительности PEDAL CALIBRATION.

- Включите ваш усилитель.

Стр.32

- С полностью нажатым до упора мыском педали, нажмите и затем отожмите кнопку MANUAL/MEMORY.

Индикатор MEMORY начнёт светиться красным светом, когда педаль распознает эту установку.

* Если педаль некорректно распознала положение педали, то индикатор MEMORY будет мигать красным светом. Сделайте вновь установку, и затем продолжите процедуру установок дальше.

* Если индикатор MEMORY мигает красным светом даже при корректной установке, то это указывает на проблемы с самим устройством PW-10 в целом.

- В положении педали полностью нажатой на пятку, нажмите и затем отожмите кнопку MANUAL/MEMORY.

Индикатор MEMORY начнёт светиться зелёным светом, когда педаль распознает эту установку.

* Если педаль некорректно распознала положение педали, то индикатор MEMORY будет мигать зелёным светом. Сделайте вновь установку, и затем продолжите процедуру установок с шага 4 дальше.

* Если индикатор MEMORY мигает красным светом даже при корректной установке, то это указывает на проблемы с самим устройством PW-10 в целом.

Стр.33

- Плавно переведите педаль в горизонтальное положение и затем нажмите мыском педали её переключатель.

Индикатор MEMORY начнёт светиться жёлтым светом, когда педаль распознает эту установку.

- Вновь, плавно отведите ногой педаль на пятку, и нажмите в её крайнем нижнем положении на переключатель, расположенный под пяткой педали.

Индикатор MEMORY начнёт мигать красным светом, когда педаль распознает эту установку, и затем вернётся вернётся к нормальному режиму работы (режим “MANUAL”).

Стр.34

## Список рабочих режимов

В ниже приведенной таблице даны соответствия положения регулятора TYPE и рабочих режимов педали при включении электропитания педали, с удерживаемой в нажатом положении кнопкой MANUAL/MEMORY.

| Положение регулятора TYPE | Выбираемый режим работы |
| --- | --- |
| CUSTOM | Режим пользовательских установок (стр.22) |
| ADVANCED | Режим ADVANCED DRIVE SELECT (стр.26) |
| BASS MIX | Установка функции переключателя пятки педали (стр.20). |
| CBY-WAH | Калибровка чувствительности педали CBY-WAH PEDAL CALIBRATION (стр.31) |
| VO-WAH | Восстановление фабричных установок (стр.29) |
| MO-WAH | Нет назначений |
| VOICE | Нет назначений |
| UNI-V | Нет назначений |

Стр.35

## Возможные неисправности

### Нет электропитания

  - Правильно ли сделано подключение к входу педали INPUT? Проверьте коммутацию.

* Если педаль работает от напряжения батареек, то она не будет включаться до тех пор, пока не вставлен джек гитарного кабеля во вход педали.

  - Возможно “сели” батарейки. В этом случае замените их на новые (стр.4)

  - Проверьте правильность подключения АС адаптера к гнезду АС педали (стр.10 – 11).

### Нет звука или слишком низкий уровень громкости

- Правильно ли подключено остальное оборудование? Проверьте всю цепочку коммутаций (стр.10 – 11).

- Возможно уровень громкости на усилителе, гитаре или другом устройстве находится в нулевом положении. Проверьте установки (стр.10 – 11).

### Слышны искажения звука

- Может снизилось напряжение батареек. Обычно в этом случае более тускло светится индикатор CHECK, а функция BF-3 может начинать работать некорректно. Замените батарейки на новые (стр.4).

- Вероятно слишком высокий уровень входного сигнала с гитары. Уменьшите уровень громкости на гитаре.

Стр.36

### Прослушивается шум и фон

- Правильно ли подключена гитара к входному гнезду INPUT педали. При использовании АС адаптера, подключенного к педали, нет необходимости подключения джека шнура гитары для подачи электропитания. Проверьте всю цепочку коммутации вновь и затем повторно включите всё ваше оборудование.

### Педаль не работает нормально

- Возможно попадание посторонних предметов в движущиеся части педали. Проверьте педаль. Если посторонних предметов нет, то переустановите чувствительность педали в соответствии с процедурой калибровки (стр.31).

### Педаль самопроизвольно переключается из режима сквозного тракта BYPASS

- Возможно вы сдвинули педаль или какой-либо регулятор.

### Слишком низкий уровень сигнала от инструмента, подключенного ко входу педали

- Вероятно, вы используете кабель со встроенным внутренним резистором. Смените кабель.

Стр.37

## Примеры установок

### Комбинация эффекта ВАУ и дисторшен

(Фабричная установка по умолчанию Память 1 (красный))

РИС

Установка DRIVE (стp. 26): GUV DIST

### Комбинация эффекта UNI-V и дисторшен

(Фабричная установка по умолчанию Память 2 (зелёный))

РИС

Установка DRIVE (стp. 26): BLUES OD

## Моделирование звучания аналогового синтезатора

(Фабричная установка по умолчанию Память 3 (жёлтый))

РИС

Пользовательский режим (стp. 22): DOUBLE RESONANCE

Установка DRIVE (стp. 26): MUFF FUZZ

Стр.38

### Классическое звучание ВАУ

РИС

### Эффект ВАУ с широким частотным диапазоном

РИС

### Звучание ВАУ с эффектом дисторшен

РИС

### Звучание эффекта вращения звука ROTARY

РИС

Стр.39

### Звучание наподобие человеческой речи

РИС

### Басовое звучание ВАУ

РИС

### Звучание О-Е!

РИС

### Синтезированный басовый звук

РИС

Стр.40

## Спецификация

Модель PW-10: педаль ВАУ

Номинальный уровень входного сигнала........-20 dBu

Входное сопротивление	.................................  1 Mом .

Номинальный уровень выходного сигнала.....-20 dBu

Выходное сопротивление  .............................   1 кОм.

Рекомендуемое сопротивление нагрузки......   10 кОм и выше.

Контроллер  ................................................ педального типа

Переключатель мыска педали

Переключатель пятки педали

MANUAL/MEMORY кнопка

TYPE регулятор

WAH RANGE регулятор

DRIVE регулятор

Индикаторы     .............................................ON/OFF  индикатор

MEMORY индикатор

Гнёзда коммутации......................................INPUT джековое гнездо

OUTPUT джековое гнездо

АС гнездо сетевого адаптера

Электропитание     ......................................DC 9V: батарейки (R6/LR6 (AA) типа) x 6 штук

Адаптер сетевого электропитания

Стр.41

Ток потребления    ......................................55 mA

* Срок службы батареек при непрерывном использовании:

Графитовые: 14 часов

Щелочные: 38 часов

Эти данные зависит от условий эксплуатации

Габариты        ..........................................100 x 270 x 100 mm

Вес          ..................................................1.3 кг (с батарейками)

Аксессуары   ...........................................Руководство пользователя