| * | ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА ТУ 28.14.12-085-00284581-2018, ТУ 25.91.11-001-49602029-2017. ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСУ-тип1 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Изделие предназначено для установки подвесных унитазов. Обеспечивает смыв воды в унитаз из установленного на раме бачка, посредством находящихся в нем наполнительной и спускной арматуры. 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Материалы, используемые для изготовления изделия, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с изделием не требует особых мер предосторожности. 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 3.1 Гарантийный срок эксплуатации: На раму 10 лет при условии установки изделия в помещениях с влажностью не более 75℅. На сливные и наполнительные механизмы 5 лет со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации. 3.2 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате: - установки с нарушением требований данной инструкции; - неправильного обслуживания в процессе эксплуатации; - механических повреждений; - переделок и конструктивных изменений, произведенных пользователем или третьими лицами; - образования отложений, ржавчины и т.п. связанных с использованием некачественной воды (вода должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98, ГОСТ 2874-82) 3.3 Замена некачественных изделий производится заводом-изготовителем при предъявлении покупателем паспорта на изделие и изделия, в котором обнаружены дефекты. 4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 4.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации. 4.2 Проведена добровольная сертификация изделия. Сертификат соответствия № РОСС RU.НА34.H08082 выдан органом по сертификации продукции ООО «Вега», № RA.RU.0001.11НА34, срок действия с 15.06.2018г. по 14.06.2021 г. 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 5.1; Установленная безотказная наработка, тыс. циклов; не менее 60. 5.2; Уровень шума при работе арматуры наполнительной, дБ; не более 50. 5.3; Диапазон рабочих давлений, МПа; 0,1…1,0. 5.4; Присоединение к сети водоснабжения производится гибкой подводкой; G ½" – В. 5.5; Масса, кг; не более 13. 5.6; Статическая нагрузка не более, кг; 400. 5.7; Диаметр присоединения к канализации, мм; 110. 5.8; Объем воды при полном смыве, л; 6-7. 5.9; Функция экономии воды; Есть. 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Инсталляционная система изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 28.14.12-085-00284581-2018 «Арматура наполнительная и спускная к смывным бачкам», ТУ 25.91.11-001-49602029-2017, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. |
| ИСУ тип-1 |  | Изготовитель: ООО «Вымпел-М» РФ, 612606, г.Котельнич, Кировской обл., ул.Победы, дом 84а. Тел./факс: (83342) 4-22-84. E-mail: vimpel-m@inkoer.ru С рекламациями обращаться к изготовителю или по месту покупки. По вопросам реализации продукции обращаться: Москва. Тел.: (495) 664-20-19. E-mail: sale2@inkoer.ru * Свидетельство на товарный знак №483383 от 16.02.2012 г. |

7. ХРАНЕНИЕ

7.1 Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69.

7.2 Хранить в упакованном виде на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов.

8. РАЗМЕРЫ

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

|  | 1 - Панель рычагов |
| --- | --- |
|  | 2 - Установочные винты белые (2шт.) |
|  | 3 - Рамка панели кнопок. |
|  | 4 - Установочные винты красные (2шт.) |
|  | 5 - Панель кнопок. |
|  | 6 - Шайба М12 (6шт.) |
|  | 7 - Гайка М12 (6шт.) |
|  | 8 - Кронштейн М12 (2шт.) |
|  | 9 - Втулка креплений унитаза (2шт.) |
|  | 10 - Шайба подпорная. |
|  | 11 - Манжета |
|  | 12 - Колпачок декоративный (2шт.) |
|  | 13 – Винт установочный (2шт.) |
|  | 14 - Дюбель Ø 10×60 (6шт.) |
|  | 15 - Шайба М6 (6шт.) |
|  | 16 - Шуруп 6×60 (6шт.) |
|  | 17 - Кронштейн М10 (2шт.) |
|  | 18 - Гайка М10 (4шт.) |
|  | 19 - Шайба М10 (4шт.) |
|  | 20 - Пластмассовый смывной бачок в сборе с наполнительным и спускным клапаном, механизмом рычагов, термовкладышем и патрубком слива Ø 50мм. |
|  | 21 - Фановая труба для присоединения к канализации диаметром Ø 110мм. |
|  | 22 - Хомут крепления фановой трубы. |
|  | 23 - Комплект присоединительных патрубков для унитаза Ø 50мм и Ø 110мм. |
|  | 24 - Металлическая рама с регулируемыми опорами. |

10. МОНТАЖ ИНСТАЛЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

ВНИМАНИЕ! За услугами по монтажу инсталляционной системы рекомендуется обращаться в специализированные компании.

10.1 МОНТАЖ ИНСТАЛЛЯЦИИ НА КАПИТАЛЬНУЮ СТЕНУ

| 1. Установить кронштейны на раму (п.9, поз. 17, 8), надеть шайбы (п.9, поз. 19, 6), накрутить гайки (п.9, поз. 18, 7). | 2. Установить раму по уровню и размерам (см. п. 8), регулировать с помощью гаек с внешней стороны, выставить раму, затянуть гайки с внутренней стороны (п.9, поз. 18, 7), затянуть винты установочные (п.9, поз. 13) усилие затяжки не более 10Нм, разметить отверстия. |
| --- | --- |
| 3. Просверлить отверстия Ø 10мм и глубиной 70мм, вставить дюбеля (п.9, поз. 14). | 4. Установить фановую трубу (п.9, поз. 21) в хомут (п.9, поз. 22), зафиксировать раму шурупами (п.9, поз. 16) с шайбами (п.9, поз. 15) по уровню, обрезать шпильки кронштейна (п.9, поз. 17). |

10.2 МОНТАЖ ИНСТАЛЛЯЦИИ НА ПРОФИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

| 1. Установить раму в конструкцию по уровню и размерам (см. п. 8), затянуть винты установочные (п.9, поз. 13) усилие затяжки не более 10Нм, зафиксировать при помощи саморезов (не входит в комплектацию). |  |
| --- | --- |

11. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| 1. Снять панель рычагов (п.9, поз. 1). | 2. Провести гибкую подводку (не входит в комплектацию) в отверстие. |
| --- | --- |
| 3. Слить воду во избежание засорения рабочих механизмов инсталляционной системы. | 4. Прикрутить гибкую подводку (не входит в комплектацию), усилие затяжки не более 4Нм. |

12. ОТДЕЛКА СТЕНЫ

1. Выполнить отделку стены с отверстиями по трафарету.

13. УСТАНОВКА УНИТАЗА

| 1. Надеть манжету (п.9, поз. 11) с шайбой подпорной (п.9, поз. 10) на присоединительный патрубок Ø 50мм (п.9, поз. 23). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Вставить присоединительные патрубки (п.9, поз. 23) в унитаз, разметить нужную длину. |  | 3. Вставить присоединительные патрубки (п.9, поз. 23) в инсталляцию, разметить нужную длину. |  |
| 4. Измерить расстояние между рисками. |  | 5. Обрезать присоединительные патрубки (п.9, поз. 23) по размерам. |  |
| 6. Измерить толщину стенки унитаза. |  | 7. Обрезать шпильки кронштейна (п.9, поз. 8) по размерам. |  |
| 8. Обработать манжеты мылом или смазкой, установить присоединительные патрубки (п.9, поз. 23). |  | 9. Установить унитаз по уровню. |  |

14. УСТАНОВКА ПАНЕЛИ КНОПОК

| 1. Установить панель рычагов (п.9, поз. 1). | 2. Установить рамку панели кнопок (п.9, поз. 3), закрутить винты установочные белые (п9, поз.2). | 3. Закрутить винты установочные зеленые (п.9, поз. 4), обеспечить вылет 25мм. |
| --- | --- | --- |
| 4. Установить панель кнопок (п.9, поз. 5). | 5. ВНИМАНИЕ!!! При необходимости укоротить винты. |  |