Инструкция по эксплуатации Кухонные вытяжки DH ISLA

| Уважаемый покупатель! Примите наши поздравления в связи со сделанным Вами выбором. Мы уверены, что этот современный, функциональный и удобный электрический бытовой прибор, изготовленный из высококачественных материалов, будет полностью отвечать Вашим требованиям. Пожалуйста, перед первым использованием кухонной вытяжки прочтите все разделы данной ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, чтобы добиться максимальных эксплуатационных показателей электрического бытового прибора и избежать поломок, которые могут быть вызваны неправильным использованием, а также позволит устранить любые незначительные неисправности. Сохраните данную инструкцию, поскольку она содержит полезную информацию, касающуюся Вашей кухонной вытяжки, а также поможет пользоваться ей другим лицам. Инструкции по технике безопасности ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Пожалуйста, ознакомьтесь с действующими местными правилами, касающимися домашней электрической аппаратуры и процедуры выведения газов. - Проверьте, чтобы напряжение и частота тока в электросети соответствовали тем, которые указаны на табличке, расположенной на кухонной вытяжке. - Электробытовой прибор должен быть подключен к электросети, оснащенной системой автоматического отключения электроэнергии в соответствии с действующими правилами. ЗАПРЕЩЕНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СЛУЖБОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. - После установки кухонной вытяжки убедитесь в том, что электрический кабель не касается металлических предметов. - Избегайте подключения электроприбора к выводным воздушным каналам, которые используются в качестве отводов для пара, создаваемого неэлектрическими источниками энергии, например, котлами, каминами и т.д. - В случае одновременного использования с приборами, питаемыми от неэлектрического источника энергии, например, от газовой кухонной плиты, помещение должно быть хорошо вентилируемым. - Избыточное скопление жира в кухонной вытяжке и металлических фильтрах может повлечь за собой его возгорание либо капание на кухонную плиту, поэтому внутреннюю поверхность кухонной вытяжки и металлические фильтры необходимо очищать по крайней мере один раз в месяц. - Нижняя часть кухонной вытяжки должна быть расположена на расстоянии по крайней мере 50 см над электрическими горелками и 65 см над. |  | газовыми или комбинированными горелками СОБЛЮДАЙТЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КУХОННОЙ ПЛИТЫ. - Никогда не оставляйте газовые горелки горящими, если на них не стоят кастрюли (сковороды). Жир, скопившийся в фильтрах, может при повышении температуры капать или воспламеняться. - Не рекомендуется готовить пищу под кухонной вытяжкой, если в ней не установлены металлические фильтры, например, во время их очистки в посудомоечной машине. - Не разводите огонь непосредственно под кухонной вытяжкой. - Ничего не ставьте на крышку кухонной плиты. - Перед совершением любых операций с кухонной вытяжкой, например, во время ее очистки или технического обслуживания, отключайте прибор от электросети. - Рекомендуется использовать перчатки и проявлять чрезвычайную осторожность при очистке внутренней поверхности кухонной вытяжки. - Кухонная вытяжка предназначена для домашнего использования и только для удаления и очистки копоти, образующейся при приготовлении пищи. Использование прибора для других целей лежит на Вашей ответственности и может оказаться небезопасным. Изготовитель не может нести ответственности за повреждения, вызванные ненадлежащим использованием электробытового прибора. - Для выполнения ремонтных работ обратитесь, пожалуйста, в ближайшую службу технической поддержки компании ТЕКА, всегда используйте оригинальные запасные части. Ремонтные работы или изменения, выполненные неквалифицированным персоналом, могут привести к неправильному функционированию или повредить электробытовой прибор и создать угрозу Вашему здоровью. - Представленный электроприбор соответствует требованиям директивы Европейского союза 2002/96/СЕ по отходам электрического и электронного оборудования (WЕЕЕ), в которой описаны правила пользования соответствующими приборами. - При использовании кухонной вытяжки одновременно с другими приборами, питаемыми от неэлектрических источников энергии, давление выводящегося воздуха не должно превышать 4 Па (4 х 10-5 бар). - Не разрешайте пользоваться прибором маленьким детям и людям с ограниченными возможностями без наблюдения за ними. Детям запрещено играть с вытяжкой. |
| --- | --- | --- |
| Описание прибора. | Инструкция по управлению вытяжкой Вы можете регулировать кухонную вытяжку с помощью следующих элементов регулирования: Освещение. Выключение. Минимальная скорость. Средняя скорость. Максимальная скорость. Дополнительный вентилятор. Контрольная лампочка. Для улучшения тяги мы рекомендуем включить кухонную вытяжку за несколько минут до начала приготовления пищи для того, чтобы создать устойчивый непрерывный поток воздуха для удаления пара. Дайте кухонной вытяжке поработать некоторое время (от 3 до 5 минут) после завершения приготовления пищи для того, чтобы полностью удалить жир, запахи и пар. |
| А Электронный блок управления с кнопками контроля скорости вентилятора, освещения, а также с индикаторами мощности (DISPLAY). В Металлические фильтры. С Электролампы по 20 Вт (тип G-4). D,E Кожухи труб с вертикальной регулировкой. |  |  |
| Рис. 1. |  |  |

| Очистка и техническое обслуживание Во время выполнения работ по очистке и техническому обслуживанию убедитесь в соблюдении инструкций по технике безопасности. Очистка корпуса кухонной вытяжки - Если Ваша кухонная вытяжка изготовлена из нержавеющей стали, используйте специальные чистящие средства для этого материала, указанные в инструкции к изделию. - Ни в коем случае не используйте проволочные металлические мочалки, абразивные и едкие материалы. - Просушивайте кухонную вытяжку с использованием ткани, которая не оставляет волокон. - Не рекомендуется использовать приборы, очищающие при помощи пара. Очистка металлических фильтров Для извлечения фильтров из фиксаторов слегка нажмите на замки, затем вытащите фильтры. | Металлические фильтры можно очистить, замочив их в горячей воде с нейтральным моющим средством до тех пор, пока жир не растворится, а затем ополоснув их под проточной водой. Также можно использовать специальные средства для удаления жира. Фильтры можно мыть в посудомоечной машине. В этом случае рекомендуется установить их вертикально, чтобы избежать налипания на них остатков пищи. Очистка в посудомоечной машине может повредить металлическую поверхность фильтров (поверхность может потемнеть), хотя это не отразится на их способности удерживать жир. После очистки дайте фильтрам просохнуть, а затем установите их на место. Замена электроламп Рис. 2 Поступите следующим образом: - Извлеките металлические фильтры. Ослабьте винты (не вынимая их) в панелях EASYCLEAN (K). Осторожно сдвиньте панели в сторону и вытащите их. - Ослабьте винты (В), чтобы снять верхнюю крышку. - Замените поврежденную//перегоревшую электролампу. Максимальная мощность электролампы составляет 40 Вт (Е-14). - Установите на место кронштейн (А). - Установите на место панели EASYCLEAN (K). вставьте металлические фильтры. |
| --- | --- |

Устранение неисправностей

Перед тем, как обратиться в Сервисный центр, проверьте наличие следующих неполадок:

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не работает вытяжной вентилятор. | Кабель не подсоединен к сети электропитания. | Подключить кабель к сети электропитания. |
|  | Нет напряжения в сети электропитания. | Обеспечить подачу электричества в сеть электропитания. |
| Вытяжка недостаточно хорошо вытягивает воздух или вибрирует. | Фильтры загрязнены жиром. | Заменить или очистить угольные фильтры и/ или металлические фильтры - в зависимости от ситуации |
|  | Засор в канале вывода воздуха. | Устранить засор в канале вывода воздуха. |
| Не горят лампочки. | Электролампы перегорели. | Заменить электролампы. |
|  | Электролампы неплотно закручены. | Закрутить электролампы. |

Параметры и технические условия

Компания ТЕКА INDUSTRIAL S.А. оставляет за собой право вносить изменения в свои изделия без изменения их основных характеристик, если это будет сочтено необходимым.

| Поставляемые принадлежности - Переходник 150 / 120 мм. 4 Винты (4 х 12). 4 Винты (4 х 10). 2 Стопорные винты (М6 х 45) Монтаж Рис. 2 При монтаже кухонной вытяжки убедитесь в соблюдении всех инструкций по технике безопасности. Для получения оптимальных рабочих характеристик внешний канал вывода воздуха не должен быть ДЛИНЕЕ ЧЕМ ЧЕТЫРЕ МЕТРА, иметь не более двух углов по 90о, его диаметр должен составлять по крайней мере 120 мм. - Используйте опору (О), чтобы наметить и просверлить отверстия там, где будут винты крепления с крышей (S) (8 х 45). - Прикрутите опору (О) к крыше с помощью винтов крепления (S) (8 х 45). - Установите верхнее шасси (А80 на опору (О), используя винты (Q) (М6 х 16). 4) Соедините верхнюю часть внутренней трубы (не входит в поставку) с выходом. - Установите верхнюю крышку (А8) и прикрепите ее к верхнему шасси (А6) винтами (G) (М4х12). - Установите часть (В), если внутренняя труба (не входит в поставку) имеет диаметр 120. - Установите всю нижнюю часть к верхней секции, прикрепив их к крыше с помощью винтов (А10) (М4х12) на нужную высоту. - Укрепите внутреннюю трубу зажимом (не входит в поставку) к (В) или на выходное вентиляционное отверстие двигателя, в зависимости от обстоятельств. - Установите нижнюю часть (А9а) кожуха (А7) винтами (I) (М4х12). 10) Отрегулируйте нижнюю часть (А9b) кожуха (А9а) , как показано на рисунке. Угольные фильтры (не входят в базовый комплект) Когда вывод газа наружу невозможен, кухонную вытяжку можно настроить на очистку воздуха путем его многократного пропускания через фильтры с активированным углем. Угольные фильтры имеют срок службы от трех до шести месяцев, в зависимости от условий использования. Эти фильтры не чистятся и не восстанавливаются. Их необходимо заменять по окончании срока службы. | Рис. 2 1) Установите опору диффузора на верхнее шасси (А6) и закрепите винтами (А4) (М4х12). 2) Выверите положение диффузора (А5) над опорой (А13). 3) Соедините верхнюю часть внутренней трубы (не входит в поставку) к выходу круглой опоры (А13). 4) Используя опору (О), наметьте и просверлите отверстия там, где будут винты крепления с крышей (S) (8 х 45). 5) Прикрутите опору (О) к крыше с помощью винтов крепления (S) (8 х 45). 6) Установите верхнее шасси (А80 на опору (О), используя винты (Q) (М6 х 16). 7) Установите верхнюю крышку (А8) и прикрепите ее к верхнему шасси (А6) винтами (G) (М4х12). 8) Установите часть (В), если внутренняя труба (не входит в поставку) имеет диаметр 120. 9) Установите всю нижнюю часть к верхней секции, прикрепив их к крыше с помощью винтов (А10) (М4х12) на нужную высоту. - Укрепите внутреннюю трубу зажимом (не входит в поставку) к (В) или на выходное вентиляционное отверстие двигателя, в зависимости от обстоятельств. - Установите нижнюю часть (А9а) кожуха (А7) винтами (I) (М4х12). - Отрегулируйте нижнюю часть (А9b) кожуха (А9а) , как показано на рисунке. - Снимите металлические фильтры. Ослабьте винты (но полностью не выкручивая их) панелей EASYCLAEN (A19), осторожно сдвиньте панели в сторону и снимите их. - Поместите фильтры в секцию боковой тяги двигателя, совместив отверстия в фильтрах (А11) со штырями (А12) на корпусе двигателя. - Верните на место панель EASYCLAE (А19). Установите металлические фильтры. |
| --- | --- |

Рис. 2

Производитель -  Teka Industrial S.A. Calle Cajo 17, 39011 Santander  Испания  (Завод-изготовитель в Испании).

Импортер: ООО «Жемчужина кухни», 220034, г. Минск, ул. Зм. Бядули, 3, комн. 7  Тел./факс  8 017 290-91-10/20 Назначение и основные потребительские  свойства товара: см. инструкцию по эксплуатации

Сведения о правилах и условия эффективного и безопасного использования товаров: см. инструкцию по эксплуатации

Внимание!!! Продукция не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании   лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с продукцией.

Гарантийный срок: 2 года с момента приобретения товара

Комплектность: см. инструкцию по эксплуатации